- Транспортировка и хранение

3.1.	Транспортировка

Транспортировка дельталёта осуществляется легковым или грузовым автотранспортом, специально оборудованным для этих целей. Транспортировка всегда производится со снятым и упакованным в отдельный чехол крылом. При транспортировке на большие расстояния рекомендуется снимать и перевозить отдельно приборное оборудование и воздушный винт. Длительная транспортировка функционального модуля на своих колёсах (более 5-10 км) запрещается. Помните, что транспортировка дельталёта на большие расстояния по нашим дорогам на своих колёсах значительно сокращает ресурс ходовой части и конструкции в целом. Также, по статистике, при неправильной транспортировке происходит до 50% повреждений и поломок конструкции, а также их повышенный износ. Лучшим (но не всегда приемлемым) вариантом транспортировки является перелёт.

Транспортировка крыла производится в соответствии с п.5.3 Руководства по эксплуатации «Стрейнджер» и «Стрим». При перевозке функционального модуля необходимо закрепить все три колеса так, чтобы не допустить любых горизонтальных и вертикальных перемещений конструкции относительно опорной поверхности. Проследите так же, чтобы в баке не оставалось сколько-нибудь значительного количества бензина. Все предусмотренные изготовителем чехлы должны быть одеты и надёжно закреплены. Воздушный винт должен быть зафиксирован от поворота, сидения сняты, ремни безопасности застёгнуты.

После закрепления дельталёта на транспортном средстве нужно проконтролировать габарит по высоте (особенно при перевозке на грузовом транспорте). Следует подвязать страховочные троса и проверить контровку болтов узла подвески.

Для привязки функционального модуля рекомендуется использовать силовые элементы передней вилки, а также оси задних шасси между колесом и местом подсоединения амортизатора.

При транспортировке дельталёта на лыжах надо помнить, что габарит по длине увеличивается. Также необходимо предусмотреть деревянные прокладки под лыжи, чтобы не повредить полозья.

Транспортировка дельталёта на поплавках без специальных ложементов с мягкими прокладками запрещается. При необходимости перевозки гидродельталёта, его переоборудуют в колесный вариант, а поплавки с рамой перевозят отдельно.

Проверьте так же чтобы остальной перевозимый груз (канистры, вспомогательное оборудование и т.п.) был надёжно закреплён и не мог в процессе перевозки повредить элементы конструкции дельталёта.

  - Хранение

3.2.1.		Хранение крыла. Смотри п. 5.2. руководства по эксплуатации «Стрейнджер» и «Стрим».

3.2.2.		Хранение мототележки.

Разделяют два вида хранения:

    - кратковременное, например: перерывы в полётах от 2 до 30 суток;

    - долговременное, свыше 1 месяца (периоды межсезонья и т.п.)

При постановке дельталёта на долговременное хранение рекомендуется делать консервацию агрегатов в соответствии п.3.3 настоящего руководства.

Хранить дельталёт следует в сухом, крытом, охраняемом, помещении, в которое исключён доступ посторонних лиц. При постановке функциональный модуль должен