быть тщательно вымыт водой с применением моющих средств, ополоснут чистой водой и полностью высушен. Одеваются все предусмотренные чехлы. Сидения желательно хранить отдельно или защитить от пыли.

При постановке на долговременное хранение бензин из топливного бака сливается. Воздушный винт ставится в горизонтальное положение. Хранить тележку разрешается на своих колёсах без изменения давления в пневматиках. При дефиците места при долговременном хранении допускается снимать с тележки оси основных колёс с амортизаторами и реактивными тягами. При этом задняя часть телеги ставится на козлы и принимаются меры для предотвращения бокового опрокидывания. Хранение тележки допускается в диапазоне температур окружающей среды, при влажности не более 70%.

При кратковременном хранении допускается оставлять мототележку на открытом воздухе, приняв меры по защите её от атмосферных осадков и солнечной радиации. В особой защите от солнечной радиации нуждаются ответственные детали из резины, пластика, различных полимеров и ремни.

3.2.3.		Хранение СУ.

Смотри п. 2.8. в «Руководстве по эксплуатации двигателя ROTAX 503 UL DCDI».

3.2.4. 	Хранение доп. оборудования.

Хранение доп. оборудования см. соответствующие инструкции по эксплуатации.

3.2.5. 	Хранение поплавков.

Перед закладкой на хранение поплавков необходимо проверить проходимость дренажных отверстий, отвернуть сливные пробки и хорошо просушить поплавки. Рекомендуется хранить поплавки в закрытом помещении при температурах не ниже 0 градусов. Не допускается длительное хранение поплавков на открытом воздухе под воздействием солнечной радиации.

  - Консервация и расконсервация

3.3.1. 	СУ.

Смотри п. 2.8. в «Руководстве по эксплуатации двигателя ROTAX 503 UL DCDI».

3.3.2. 	Тележка.

# Консервация

1.	Тщательным образом, теплой водой с моющим средством с помощью щётки промыть все сочленения и сборные узлы.

2.	Просушить головки болтов и гайки, металлические узлы, пружины амортизаторов, шток сжатым воздухом.

3.	Покрыть маслом (путем протирания) или восковым спреем из аэрозольного баллончика.

4.	Снять, смазать и поставить на место ось передней вилки и ось переднего колеса

5.	Снять задние колеса, нанести консистентную смазку на оси, поставить колеса на место.

Хранить тележку в сухом, проветриваемом месте.

# Расконсервация

1.	Удалить пыль.

2.	Смыть консервирующую смазку.