Фото 49

7.2.	Приёмник воздушного давления

Предназначен для приёма динамического давления из невозмущённой части воздушного потока и передачи его на указатель скорости. Крепится к носовой части переднего пилона дельталёта. Рабочее положение ПВД  передняя часть наклонена вниз на 5-10 градусов от горизонтали. При этом дельталёт  должен стоять на ровной площадке. Положение фиксируется затяжкой болта крепления ПВД.

## Фото 50

Для избегания поломок ПВД при установке крыла, транспортировке и хранении переведите ПВД в транспортное положение – параллельно переднему подкосу.

Избегайте попадания влаги в ПВД. На стоянке и при хранении надевайте чехол.