1.3. 	Технические данные

| Сухопутный/гидровариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип крыла | «Стрим» |  |  |
| # Площадь крыла |  |  | 16,2 м кв. |
| Угол при вершине крыла |  |  | 126 град. |
| ##### Размах крыла |  |  | 10,2 |
| Удлинение крыла |  |  | 6,4 |
| Материал обшивки крыла | Дакрон, трилам «Poliant» |  |  |
| ###### Габариты |  |  |  |
| Полётное положение | Высота |  | 3,7 / 3,9 |
|  | Размах, м |  | 10,2 |
| Крыло в 6-ти метровом пакете | длина* макс. диаметр |  | 6 м* 0,4 м |
| Крыло в 4-х метровом пакете | длина* макс. диаметр |  | 4,2 м* 0,4 м |
| Функциональный модуль (транспортное положение – без крыла) |  |  |  |
|  | Высота, м |  | 2,6 / 2,8 |
|  | Ширина, м |  | 2,1 / 2,3 |
|  | Длина, м |  | 2,9 / 4,1 |
| Колея шасси, м |  |  | 1,62 / 1,67 |
| База шасси, м |  |  | 1,8 / - |
| Клиренс винт а |  |  | 300 мм |
| Массовые характеристики |  |  |  |
| Сухой вес дельталёта |  |  | 170 / 230 |
| Вес снаряженного дельталёта |  |  | 210 / 270 |
| Макс. взлётный вес |  |  | 360 / 430 |
| Полезная нагрузка (включая пилота) |  |  | 220 / 170 |
| Тип амортизации основных стоек | пружинный |  |  |
| Ход основного амортизатора |  |  | 130 мм |
| Тип амортизации передней стойки | пружинный |  |  |
| Ход амортизации передней стойки |  |  | 80 мм |
| ###### Тормозная система | барабанного типа (на переднем колесе) |  |  |
| ###### Силовая установка |  |  |  |
| ###### Тип и мощность силовой установки | Rotax-503UL, 37 кВт |  |  |
| ###### Тип редуктора | «В»Ю I=2.58 |  |  |
| ###### Сорт топлива | АИ – 91-95 |  |  |
| Пропорции топливной смеси, масло/топливо |  |  | 1 / 150 |
| Максимально допустимые обороты двигателя, об./мин |  |  | 6800 |
| Система управления дроссельными заслонками |  | дублированная |  |
|  |  | (ножной, ручной газ) |  |
| Ёмкость топливного бака |  |  | 50 л |
| Часовой расход топлива при крейсерном режиме с макс. загрузкой, л/ч |  |  | 14 / 17 |
| Макс. диаметр воздушного винта |  |  | 1800 мм |
| Направление вращения ВВ |  | правое (по часовой стрелке), |  |
|  |  | если смотреть по |  |
|  |  | направлению полёта |  |