1.4. 	Летно-технические характеристики

Сухопутный/гидровариант

## Тип крыла                                                                                                     ''Стрим''

Площадь крыла, м.кв.								16,2

Угол при вершине крыла, град.						126

Размах крыла, м								10,2

Удлинение крыла								6,4

Материал обшивки крыла					Дакрон, трилам «Poliant»

#### Основные геометрические данные. Размеры в собранном виде

## Высота, м      									3,7 / 3,9

Размах, м       									10,2

Длина, м                      								3,2 / 4,1

Колея шасси, м									1,7 / 1,68

База  шасси, м									1,75 / -

Клиренс винт	а, мм									350 / -

Летные характеристики

Крейсерская скорость, км/ч							75

Минимальная скорость,  км/ч							54 / 62

Скороподъемность у земли с макс. нагрузкой, м/с				4 / 2,5

Взлетная дистанция, м								250 / 400

Длина разбега, м   								           150 / 250

Посадочная дистанция, м								200 / 250

Длина пробега, м							            	100 / 150

Запас топлива, л									56

### Массовые характеристики

Масса крыла, кг										51

Сухой вес дельталёта, кг						                        170 / 230

Вес снаряженного дельталёта, кг							210 / 270

Полезная нагрузка (включая пилота), кг						220 / 170

Силовая установка

Тип и мощность силовой установки					Rotax-503UL, 50 л.с.

Тип редуктора								 «В», i=2.58

Сорт топлива								АИ – 91-95

Пропорции топливной смеси, масло/топливо					1 / 50

Максимально допустимые обороты двигателя, об./мин			 6800

Ёмкость топливного бака								56 л

Макс. диаметр воздушного винта					                       1800мм

Направление вращения ВВ						правое (по часовой стрелке),

если смотреть по

направлению полёта

- Эксплуатационные ограничения

Сухопутный/гидро

2.1.	 Взлётный вес

Максимальный взлётный вес, кГс	………………………………………..430 / 440

Минимальный взлётный вес, кГс	…………………………….………….240 / 300

Максимальная полезная нагрузка, кГ	………………………………………..220 / 170

Максимально допустимое количество человек на борту……………………2

2.2. 	Воздушная скорость

Максимально допустимая скорость при максимальной

взлётной массе, км/ч……………………………………………………………...110 / 100

Минимально допустимая скорость при максимальной

взлётной массе, км/ч ………………............................................................……...55 / 62

2.3.	 Силовая установка и топливо

Время непрерывной работы двигателя на взлётном

режиме, мин.………………………………………………………………………..5

Максимально допустимая температура головок

цилиндров, оС…………………………………………………………………..250

Максимально допустимая частота вращения

коленчатого вала двигателя, об/мин  ……………………………………….6800

Топливо………………………………………………………..…. бензин АИ 91¸98

2.4. 	Перегрузки и допустимые полётные режимы

Максимально допустимые эксплуатационные перегрузки:

положительная  …………………………………+ 4 / +3

отрицательная  ………………………………… – 2 / -1,5

Максимально допустимый угол крена, о …………………………………….  45 / 30

  - Другие ограничения

Максимальная заправка топливного бака, л………………………………………56

Допустимая при эксплуатации температура воздуха, оС

от …………………………………………………… -15 / +5

до  …………………………………………………….    + 40

Максимальная скорость ветра на взлёте и посадке, м/с

встречный		 10 / 8

боковой под углом

90 о к оси ВПП	  4 / 2

попутный		  2 / 2

Выполнение полета при выпадении осадков или при наличии условий обледенения запрещается.

Стоянка дельталёта в полетном состоянии без подстраховки

от опрокидывания при ветре более 6 м/с запрещается.